一、拟采购货物名称：纳米材料定向增强复合材料制备系统（1套）

二、纳米材料定向增强复合材料制备系统采购需求：

技术参数：

- *可实现一维或二维纳米材料定向排列

- *可制备微结构有序复合材料

- *纳米材料定向排列比例≥85%

- *温度控制范围-20~+40℃

- *最大制样尺寸：300mm*300mm*10mm

- *槽体材质：固体烧结，无孔PTFE材质，可拆卸清洗或更换为多种其他功能性槽体

- *Langmuir-Blodgett 槽限位孔：2个

- *Trough top 导流槽：两侧

- *控温导热：特氟龙与金属一体，内置水浴温控管道

- 框体特性：含搅拌、pH测量、样品注射辅助系统等接口

- *槽体高度：33 mm高度调节，四个支脚高度可调

- *膜天平定位：XYZ三维定位调节

- *滑障安全快关：1个

- 系统设计：模块化设计，可独立进行表面压测量和镀膜实验

- 兼容性：可原位进行表面红外、表面电势、布鲁斯特角图像、界面剪切等测试

- 滑障速度: 0.1-270 mm/min

- 滑障速度精度: 0.1 mm/min

- 测量范围：0-300 mN/m

- 天平最大负荷: 1 g

- 传感精度: 0.1 μN/m

- *表面压测试元件：标准Wilhelmy白金板，W19.62 x H 10mm，符合EN 14370:2004国际标准。其他选项：Wilhelmy白金板（W10 x H10 mm）、液/液Wilhelmy铂金板（W19.62 x H7 mm）、Wilhelmy纸板、白金棒

- 天平独立性：膜天平可单独作为表面张力测定仪使用

- Langmuir测试槽亚相容积：336 ml

- Langmuir-Blodgett测试槽亚相容积：578 ml

- *镀膜井尺寸：20 x110 x 110 mm（长 x 宽 x高）

- 最大基材尺寸：3 x 106 x106 mm或4英寸

- *最大镀膜冲程： 80 mm

- 镀膜速度：0.1 – 108 mm/min

- 循环浴温控范围：-20 to +150°C

- 循环浴温控稳定性：0.03°C

- 循环浴操作软件：LB软件整合

- 分离原件尺寸：636 x 130 x 111 mm³

- 最大载荷：300 kg (150 kg per element)

- *动态频宽：1.0 - 200 Hz

- *隔振性能：min. 25 dB (94.4%) at 5 Hz, 35 dB (98.2%) beyond 10 Hz

- 手动载荷调整

- 模拟诊断输出(BNC)

- 实验面包板尺寸：1100 x 600 x 60 mm3

配置要求：

- 界面单元，含所有模块和附件的连接插口，可连接温度、pH、磁力搅拌等选件

- 滑障驱动单元

- 高精度膜天平

- Langmuir-Blodgett 样品测试槽

- 一对亲水性Delrin聚甲醛滑障（可提供PTFE滑障选件）

- 全自动镀膜沉积装置

- 操作软件

- 操作手册U盘

- 初始工具包，

- 整合的循环浴

- 基于真空泵的水平镀膜装置

- 大型主动震动分离系统

- 防尘罩

- 台式机电脑